2023年江苏省职业学校技能大赛中职

零部件测绘与CAD成图技术赛项--中职组模块三A卷

任 务 书

一、任务

1、打开桌面“工程图审核素材”文件（参见模块三附图），修改图中错误，将修改结果以命名为“工程图审核”，以DWG、PDF两种文件格式，保存到“4-审核”子文件夹内。

2、找出图中错误点（不少于10处）并用红色笔在模块三附图（纸质）中用“圆圈+引出线+编号”标出（引出线和编号要靠近圆圈，可以在图形内部，以清晰为准），如图1所示，并将错误原因填入附件二Word文件，务必保存到“4-审核”子文件夹中(附件二原始文件在桌面上)。务必在模块三附图的左上角方框格内，填上“机位号”

图1 圈编错点

二、说明

1、所给出的素材属于一级斜齿圆柱齿轮剖分式减速器设计，素材为其俯视图。

2、主要错误类型有：画法错误、定位与固定错误、工艺（加工、安装、调整）不合理、零件结构不合理、润滑与密封问题等。