2023年江苏省职业学校技能大赛中职

零部件测绘与CAD成图技术赛项—学生组样卷

任 务 书

一、任务条件与总体要求

1.万能磨刀机

自带测绘对象——万能磨刀机，如下图1所示。

图1 测绘对象

各参赛队在取得该载体后，理应认真阅读了该万能磨刀机的操作手册，并用该万能磨刀机进行了一些刀具磨削加工，体会到各种刀具磨刀时需要的自由度及其调整与锁定，引出了一些思考（燕尾导轨、转子设计、过盈配合等）。通过进一步查阅相关资料，理解了该万能磨刀机的原理、用途及维护保养；通过拆解和复原装配，对该万能磨刀机各运动传递的机构原理、目的、各种位置调节等有了比较深刻的认识和理解，因而明确了各结构的作用、各零件的连接关系和装配要求、关键零件的材料选择及其主要制造工艺、发现了一些功能结构欠缺、结构不当等等。

同时各参赛队理应精确测量了几何参数，抓住了重要的性能数据，确定了设计精度。依据实物，通过测量判断了配合性质及其几何精度。

2.组件与图号

① 组件划分

通常一张装配图的零件数量不要超过99个，在一台机器中零件数量很多时，都要在一张装配图中绘出于所有零件，反而表达不清，因此，总图中要用子部件的形式来绘制装配图，请按自己理解合理划分子部件。对电机、开关、灯及灯罩只要求外观简单建模，无需对电路系统建模。

② 图号

必须明确子部件在总装配图中图号、子部件装配图中零件的图号编号规则。

2.设计更改与结构调整

① 对燕尾导轨按标准参数改进。

② 优化带传动的张紧结构。

3.拆装要求

① 将自带载体装配调整好，处于可加工状态，摆放在各赛位上。

② 对大过盈的联接，可以不拆开，但要有正确的结构判断。

4.图样普适要求

① 零件图上公差标注采用综合标注形式，即需要同时标出公差带代号和极限偏差。

② 合理选择各零件的材料及热处理工艺，正确写出技术要求。

③ 合理确定配合公差、几何精度、表面粗糙度等。

5.测量要求

① 零件形状尺寸的测量精度

加工表面需精确精度，非加工表面的尺寸在形状规整的基础上，按0.5mm精度进行圆整，否则，所测量尺寸判定为不合格。

② 几何精度和表面结构

在尊重实物的前提下，依据各几何要素的作用、加工面、非加工面合理确定；表面粗糙度根据表面功能并考虑加工工艺合理确定。

二、具体任务

任务一  回答问题

要回答的问题参见桌面上附件一Word文件，务必在左上角方框格内，填上“机位号”,同名保存到子文件夹 “4-审核”中。

任务二  绘制零件图

参赛选手通过测量该万能磨刀机，结合任务条件和总体要求，用竞赛软件，绘制“设计更改与结构调整”后的6个非标零件（由裁判长现场指定）的零件图。

1.基本设置

主要设置图层及其属性、设置文字样式和标注样式，所有设置应尽可能满足机械制图国家标准要求和计算机绘图的绘图环境要求。

2.选择合适比例、标准图幅。

3.表达方案合理，视图绘制正确。

4.尺寸标注正确、齐全、清晰、合理，与零件加工工艺等相适应。

5.参照上述“一、任务条件与总体要求”，结合相关设计手册绘制各零件的零件图。

6.正确填写标题栏。

7.文件保存为DWG格式，并以合适的“序号+零件名称”命名文件（与装配图的序号名称一致），如“1机座”，保存到子文件夹“1-图样”内。

8.所有零件图都需要在图纸空间布局。

任务三  绘制装配图

对照万能磨刀机，结合任务条件和总体要求，绘制“设计更改与结构调整”后的装配图。

1.基本设置要求同零件图。

2.各视图应清楚表达万能磨刀机的工作原理、装配关系和联接关系。

3.装配图的图号为：MDJ-00

4.正确标注主要的五类尺寸。

5.正确引出零件序号。

6.绘制并填写明细表，尤其是代号。

7.关于技术要求：针对装配调节和维护写技术要求。

8.文件保存为DWG格式，并以“磨刀机”命名，保存到“1-图样”文件夹中。

任务四  三维建模、装配、分解、渲染

1.零件三维建模

参赛选手根据已绘制的零件图，利用赛场提供的软件，对该机的所有零件进行建模。

① 各零件的建模特征需完整。

② 各零件（设计更改与结构调整后）的形状、结构、特征、尺寸等齐全正确。

③ 对标准件的三维模型，允许调用标准件模型库。

④ 建立多对象文件，零件名称同明细表中的名称。

⑤ 文件保存为Z3格式文件，并以“模型”命名，保存到“2-建模”文件夹中。

2.零件装配

① 装配关系正确。

② 零件间约束性质正确。

③ 零件极限位置约束准确，不得干涉（除螺纹连接外）。

3. 创建部件爆炸图

① 分解路径与装配关系清晰。

② 输出分辨率不低于1024×768像素的*.jpg格式的文件。

③ 图片文件以“爆炸图”命名，保存到“2-建模”文件夹中。

4. 创建部件渲染图

① 选择合适角度展示部件模型外部结构特征，能区分不同零件材质，且具有光线阴影效果。

② 输出分辨率不低于1024×768像素的*.jpg格式的文件。

③ 图片文件以“渲染”命名，保存到“2-建模”文件夹中。

任务五  动画

1.创建部件仿真动画，以任务七“实操”过程为场景，制作*.avi格式的动画文件，要求生成时长不超过20秒、分辨率不低于1024×768像素。

2.动画至少包括：装夹钻头→启动主轴→调节角度→磨削一边刀刃→磨削另一边刀刃→退出。

3.文件以“动画”命名，保存到“3-动画”文件夹中。

任务六  输出装配图图纸

只需打印装配图：在布局空间中，虚拟打印装配图为PDF格式文档。

1.正确选择虚拟打印机。

2.按恰当的出图比例并选择合适的图幅。

3.单色打印。

4.将打印边界设置为“0”。

5.以“磨刀机装配图”命名PDF格式的装配图的文件名，保存到“1-图样”文件夹中。