2022年江苏省职业院校技能大赛中职

零部件测绘与CAD成图技术赛项--教师组模块二样卷

任 务 书

一、任务

设计皮带轮型式离心离合器，参赛教师根据“二、设计条件”和“三、任务要求”完成如下任务：

1.离合器及其弹簧设计参数计算说明过程填入附件1、皮带轮设计参数计算说明过程填入附件2。

2.绘制出该离合器的装配图，并虚拟打印为PDF格式文档。

3.绘制出主动件、离心块及其弹簧和被动盘带轮4个零件的零件图，并进行图纸布局。

注：离心离合器通过摩擦力来传递扭矩，它的基本结构由三个元件组成：主动件、离心块和从动件（带轮）。离心块滑装于主动件上，由原动机驱动主动件旋转加速而将其径向甩出。当主动件达到规定角速度（称为结合转速）时，甩出的离心块与被动盘内壁压紧，由摩擦力强制其进入运动状态而传递扭矩。离合器的被动盘可以直接或通过皮带轮等机构与负载连接。

二、设计条件

1.设计参数

① 结合转速n2=1800rpm。

② 摩擦材料厚3 mm，密度ρ=0.2g/cm3 ,摩擦系数μ=0.35。

③ 离心块数：Z=3。

④ 离心块与被动盘内壁间隙1mm，被动盘内壁表面半径R=55mm。

⑤ 电机额定功率P=3.5 kw，额定转速n1=2800rpm。

2.结构参考图

参见附图。

3.设计流程

① 根据结构参考图，初步设计离心块形状结构，得到其质量和质心（质心半径），同理得到摩擦片材料的质量和质心。求出组合体（甩块+摩擦片，称为甩块）的质心半径r。

② 由结合转速，求出甩块的离心力，此时与弹簧的力的共同作用，甩块处于临界平衡状态。

③ 由结合转速下的甩块离心力，求出弹簧力工作拉力。

④ 由弹簧的工作拉力设计弹簧参数。

⑤ 验算额定功率与额定转速下，是否可行。若不行，再回头修改设计参数，直至满足传递扭矩要求。

三、任务要求

1.装配图

① 按附图，根据需要添加其他零件或标准件，完成装配图设计。

② 确定4个零件和标准件，并为他们选择合适的材料和标准代号。

③ 图号为“LQ-00”。

2.零件图

① 完成指定4个零件的零件图纸设计绘制。

② 设计合理的结几何精度。

3.图样普适要求

① 选择合适比例、图幅。

② 表达方案合理，视图绘制正确。

③ 装配图须标注主要的四类尺寸；零件图的尺寸标注须正确、齐全、清晰、合理。

④ 参照“二、设计条件”和“三、任务要求”，结合相关设计手册设计绘制图样。

⑤ 正确填写标题栏明和细表。

四、文件与保存要求

1.文件命名：装配图以“离合器”命名，零件图以附图中标注的名称命名。

2.文件保存：文件务必保存到指定文件夹内。参见竞赛须知。

3.需提交的作品文件

① “离合器”装配图，DWG格式文件。

② “离合器”装配图，PDF格式文件。

③ 4张零件图，DWG格式文件。

④ 2个附件，Word格式文件。